Schaltung von Widerständen (2)

Unsere vorhergehende Betrachtungen aus der letzten Stunde waren:

- Reihenschaltung	sowie die

- Parallelschaltung

von Widerständen. Wir wollen untersuchen, was die Erklärungen für unsere Ergebnisse waren.

Zuvor jedoch eine kleine Wortliste:▼

| der Stromkreis, | der Zweig, |
| --- | --- |
| der Knoten, | die Verzweigung, |
| der Verzweigungspunkt, | die Gabelung, |
| der Ersatzwiderstand, | die Weggabelung, |
| der Ersatzwiderstand für hintereinandergeschaltete Widerstände, | der Strom fließt, |
| der Ersatzwiderstand für parallelgeschaltete Widerstände, | das Kabel, |
| der Kehrwert, | die Kabelverbindung, |
| der reziproke Wert, | zufließen |
| die Urspannung, | abfließen |
| die Spannung fällt ab, | der Spannungsabfall, |

Verzweigter Stromkreis:

# Das I. Kirchhoffsche Gesetz

In einem Verzweigungspunkt ist die Summe der Stromstärken zufließender Ströme Izu gleich der Summe der Stromstärken der abfließenden Ströme Iab.

ΣIzu = ΣIab	I. Kirchhoffsche Gesetz - nennen wir auch den

(Knotenpunktsatz)

oder

In einem Knotenpunkt ist der hineinfließende Strom und der herausfließende Strom in seiner algebraischen Summe Null.

oder

im Lehrbuch: Die Summe der in Zweigen fließenden Stromstärken ist gleich der Summe des unverzweigten Stromkreises.

Schreibweisen sind:

I2 + I1  = I	oder		ΣI = 0	oder		IE = IA

(E - einfließender Strom IE, A - ausströmend IA)

Skizze:

## Das II. Kirchhoffsche Gesetz

In einem geschlossenem Stromkreis ist die Summe der Urspannungen gleich der Summe der Spannungsabfälle.

ΣU0j=ΣUi	II. Kirchhoffsche Gesetz - nennen wir auch den

(Maschensatz)

für Reihenschaltungen:

Bei Reihenschaltungen fällt an jedem Widerstand Ri die gleiche Spannung ab.

Beispiel:

Spannungsquellen (U01, U02), durchfließen Widerstände (R1 R2, R3) mit dem Strom I

U01+U02 = R1I+R2I+R3IU01+U02 = U1+U2+U3

Weiterhin lässt sich für Parallelschaltungen schreiben

R1I1 = R2I2

umgeformt erhalten wir

in Worten:

I1I2=R2R1	die Teilstromstärken sind zu den Teilwiderständen umgekehrt proportional.