Der geschaltete Widerstand im Wechselstrom

In unseren bisherigen Betrachtungen lernten wir den ohmschen Widerstand neben anderen technischen Bauelementen im Gleichstrom kennen. Im Wechselstrom treten selbstverständlich ebenfalls Widerstände auf. Neben dem ohmschen Widerstand bzw. Wirkwiderstand existieren noch zusätzliche Widerstände, die so genannten Blindwiderstände.

Die geometrische Summe von Blind- und Wirkwiderstand heißt Scheinwiderstand.

Wiederholung:

- Induktiver Widerstand (Impedanz)

Jede Induktivität erzeugt in einem Wechselstromkreis einen zusätzlichen induktiven Blindwiderstand XL.

XL=ωL=2πfL

In einem  Stromkreis mit nur induktivem Widerstand eilt die 	Spannung dem Strom um 90 voraus.

I=UωL

- kapazitiver Widerstand

Ein Kondensator stellt in einem Wechselstromkreis einen zusätzlichen Widerstand dar, weil die durch Aufladung entstandene Spannung den Strom schwächt.

Jede Kapazität erzeugt in einem Wechselstromkreis einen zusätzlichen kapazitiven Blindwiderstand XC.

XC=1ωC=12πfC

(für f = 0  ist  XC =  , Gleichstrom)

Im Stromkreis mit nur kapazitivem Widerstand ergibt sich für den Strom

I=UωC

und der Strom eilt der Spannung um 90 voraus.

Blindwiderstand:

kapazitiver + induktiver Scheinwiderstand = Blindwiderstand

Begriffe und Grundlagen:

U	 - Klemmspannung = Summe der Spannungsabfälle an den einzelnen Widerständen,

I	 - Gesamtstromstärke = Summe der Teilströme durch die einzelnen Widerstände,

XL	 - induktiver Blindwiderstand,

XC	 - kapazitiver Blindwiderstand,

X	 - gesamter Blindwiderstand, Ersatzwiderstand

RG	 - Gesamtwiderstand, Scheinwiderstand (Z),

R	 - Ohmscher Widerstand (Wirkwiderstand)

Schaltung von  L  und  C  in Reihe

Bei der Reihenschaltung ist analog zum Gleichstrom die Stromstärke I in allen Schaltelementen gleich. Die Spannungen an der Spule und am Kondensator sind gegenüber ihrer Stromstärke Phasen verschoben (einmal π/2 (Spule), zum anderen -π/2 (Kondensator)). Das ist der Grund, dass ihr Ersatzwiderstand nicht einfach algebraisch zusammengezählt werden darf. Anhand von so genannten Zeigerdiagrammen kann dieser Zusammenhang besser dargestellt werden.

Die Spannung ist

1

Aus U=I⋅R folgt dannU=I⋅X=UL−UC

Der gemeinsame Blindwiderstand ist:

X=UI=UL−UCI=ULI−UCIX=XL−XC=ωL-1ωC

Schaltung von R und X in Reihe: (RLC)

Bei Reihenschaltung werden Wirk- und Blindwiderstand geometrisch addiert. Dazu betrachten wir die obige Abbildung. Damit erhalten wir für den Scheinwiderstand:

Z=RG=R2+X2=R2+(XL−XC)2

Für die Spannung gilt:

U=I⋅Z=I⋅RG=U=UR2+UX2=UR2+(UL−UC)2

parallele Schaltung von L und C :

Die Stromstärke I ist konstant. Der Widerstand X lässt sich wie folgt bestimmen:

1X=1XL−1XC=1ωL−ωCX=ωL1-ω2LC

Die Stromstärke ist:

I=IL−IC=U(1ωL−ωC)=UX

Bei der Parallelschaltung werden die reziproken Werte des Blindwiderstandes addiert.

Parallelschaltung von Wirk- und Blindwiderstand

Bei Parallelschaltung werden die reziproken Werte von Wirk- und Blindwiderstand geometrisch addiert.

1Z2=Y2=1RG2=1R2+1X2

Für die Stromstärke schreiben wir:

I=URG=UZ=UYI=IR2+IX2

Der Phasenwinkel

Der induktive und kapazitive Widerstand verursachen eine Phasendifferenz zwischen Spannung und Strom. Der Phasenwinkel ist  zwischen Wirk- und Blindwiderstand im Zeigerdiagramm.

2

tanϕ=Lω−1CωR

Die Blindleistung Pb

Pb=Ueff⋅Ieffsinϕ

3

Die Wirkleistung P

P=Ueff⋅Ieffcosϕ

Die Scheinleistung PS

4

Ps=P2+Pb2Ps=Ueff⋅Ieff