Das Mikroskop

Das Mikroskop gehört zu optischen Geräten. Dieses Instrument dient uns zur Betrachtung kleinster Objekte. Beim Lichtmikroskop wird von dem im Durch- oder Auflicht geeignet beleuchteten Objekt durch das Mikroskopobjektiv zunächst ein vergrößertes reelles Zwischenbild x-facher Vergrößerung erzeugt, das mit dem Mikroskopokular als Lupe betrachtet wird (das heißt, das reelle Bild steht in der Brennweite des Okulars). Dieses vom Okular erstellte virtuelle Bild hat eine y-fache Vergrößung. Somit sieht das Auge ein Bild mit einer Gesamtvergrößerung, die das Produkt aus den beiden Vergrößerungen ist.

x × y  -fach

Wichtige weitere Bestandteile des Mikroskops sind der Objekttisch und Tubus. Auf dem Objekttisch wird der zu betrachtende Gegenstand zum Durchleuchten abgelegt. Der Tubus ist ein verschiebbares Rohr, in dem das Objektiv und das Okular eingebaut und gegeneinander verschiebbar sind.

Das Auflösungsvermögen: Unter dem Auflösungsvermögen versteht die kleinste noch erkennbare Einzelheit. Das Auflösungsvermögen für Licht wird von der Wellenlänge des Lichtes bestimmt. Mit Licht wird eine ca. 2000-fache Vergrößerung erreicht, was ungefähr 1/1000 mm entspricht.

Die ersten Mikroskope wurden um 1680 vom Holländer Leeuwenhoek entwickelt.

Wortverbindungen:

- Licht entsteht infolge bestimmter Zustandsänderungen in den Atomen oder Molekülen der Körper.

- Das Licht hat alle bereits genannten Eigenschaften der elektromagnetischen Wellen.

- Die Abhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit vom Medium ergibt sich aus der Abhängigkeit der Wellenlänge l vom Medium.

- Die Frequenz f ist vom Medium unabhängig.

- Achsenparallele Lichtstrahlen schneiden sich hinter der Linse in deren Brennpunkt.

- Fällt Licht auf eine Linse, so wird es gebrochen.

- Die Größen von Gegenstand G und Bild B verhalten sich wie ihre Abstände g, b von der Linse.

- Die Linsengleichung lautet:

- Die Gerade, die die Linsenmitte senkrecht durchsetzen, nennt man optische Achse.